Общество с ограниченной ответственностью

Западно-Сибирский территориальный научно-исследовательский и проектный институт

агропромышленного комплекса «ЗапСибНИПИАгроПром»

Регистрационный номер в государственном реестре СРО

№ СРО-П-138-19022010

(Свидетельство № 011-5406506975 от 26 ноября 2010г.)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ШУБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Положения о территориальном планировании

Пояснительная записка

Том I

Муниципальный контракт № МК/65-219-12

от 01.10.2012г.

Заказчик: Администрация Барабинского района

Управляющий                                                                    В.А. Герасимов

Главный архитектор проекта                                             И.И. Трифонова

г. Новосибирск, 2013 г.

Том 1 с изменениями

Изменения внесены согласно договору № УУ 105 от 14.10.2014г. в части планируемой зоны инженерно-транспортной инфраструктуры, примыкающей к автомагистрали М-51 (часть существующей зоны сельскохозяйственного использования заменена на зону инженерно-транспортной инфраструктуры).

Откорректированы чертежи ГП-1, ГП-2, ГП-4, ГП-11 и пояснительные записки в части параметров функциональных зон и технико-экономических показателей.

Разрешение на внесение изменений согласовано с администрацией Барабинского района (исх. № 1550 от 10.09.2014)

СПИСОК ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ

- ПРОЕКТИРОВАНИЯ

- Архитектурно-планировочное решение

Руководитель проекта                                                       И.И.Трифонова

- Главный специалист                                                          А.К. Галкин

Архитектор  I категории                                                   Е.Ф. Поротникова

Архитектор  II категории                                                  И.С. Черняк

Экономический раздел

Начальник отдела                                                               Н.А. Баталова

Экономист                                                                           Д.С. Хлопов

- Инженерное обеспечение

Начальник отдела                                                                В.В. Шляхова

Инженер                                                                                     А.А. Маколкина

Охрана окружающей среды                                                     И.И. Трифонова

И.С. Черняк

СОСТАВ ПРОЕКТА

|  | Наименование |  | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Положение о территориальном планировании |  |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |  |
|  | Том I «Положение о территориальном планировании» |  |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |  |
| 1 | Карта границ сельсовета и планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения |  | М 1: 25000 | ГП-1 |
| 2 | Карта планируемого функционального зонирования территории сельсовета и зон с особыми условиями использования |  | М 1: 25000 | ГП-2 |
| 3 | Карта планируемого функционального зонирования населенных пунктов с размещением объектов федерального, регионального и местного значения |  | М 1: 5000 | ГП-3 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |  | М 1: 25000 | ГП-4 |
| Материалы по обоснованию проекта |  |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |  |
|  |  | Том II «Материалы по обоснованию проекта» |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |  |
| 5 |  | Карта положения сельсовета в планировочной структуре Барабинского района | М 1:200000 | ГП-5 |
| 6 |  | Карта современного использования территории сельсовета с отображением объектов, планируемых по Комплексной программе СЭР | М 1: 25000 | ГП-6 |
| 7 |  | Карта существующего функционального зонирования территории сельсовета и зон с особыми условиями использования | М 1: 25000 | ГП-7 |
| 8 |  | Карта существующего функционального зонирования населенных пунктов | М 1: 5000 | ГП-8 |
| 9 |  | Карта размещения и доступности объектов социального обслуживания на территории сельсовета | М 1: 50000 | ГП-9 |
| 10 |  | Карта ландшафтов и инженерно-геологических условий | М 1: 75000 | ГП-10 |
| 11 |  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий | М 1: 25000 | ГП-11 |
| Электронная версия проекта |  |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка (2 тома) |  |  |  |
| 2 | Рабочие материалы |  |  |  |
| 3 | Демонстрационные материалы |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ТОМ I

СОДЕРЖАНИЕ

| Раздел | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 6 |
| 1.1 | Общие данные | 6 |
| 1.2 | Цели и задачи территориального планирования | 7 |
| 2 | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение | 7 |
| 2.1 | Функциональное зонирование, параметры функциональных зон | 7 |
| 2.2 | Сведения о размещении планируемых объектов местного значения | 9 |
| 3 | Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов местного значения муниципального района | 17 |
| 4 | Основные технико-экономические показатели | 21 |
|  | Приложение 1. Карта границ сельсовета и планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения | 24 |

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Общие данные

Генеральный план разработан коллективом института «ЗапСибНИПИАгроПром» в соответствии с муниципальным контрактом № МК/65-215-12 от 01 октября 2012г. по заказу администрации Барабинского района Новосибирской области.

Проект выполнен в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. в актуальной редакции;

- Земельный кодекс РФ №137-ФЗ от 25.10.2001г.  в актуальной редакции;

- Водный кодекс РФ № 74–ФЗ от 03.06.2006 г. в актуальной редакции;

- Лесной кодекс РФ № 201-ФЗ от 04.12.2006г. в актуальной редакции;

- Закон РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Новосибирской области от 02.06.2004г. № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 27.04.2010г.. № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

- СП 42.13330.2011 актуализированная редакция «СНиП 2.07.01-89*  Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Закон «Об особо охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ от 14.03.1995 г.;

-  СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. Санитарные правила;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Приказ Министерства Регионального развития РФ № 224 от 26.05.2011г. «Об утверждении рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012г. №19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- Постановление администрации Новосибирской области от 25.12.2009 № 471-па «О местной системе координат, устанавливаемой в отношении Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О введении местной системы координат Новосибирской области».

Эскизное решение генплана согласовано с администрацией Шубинского сельсовета   26.12.12 г.

Генеральный план Шубинского сельсовета выполнен на основе следующих топографических и кадастровых материалов:

- Растровая карта-схема Барабинского района масштаба 1:25000

- Растровые карты-схемы территорий населённых пунктов масштаба 1: 5000

- Выполненные ранее генеральные планы населённых пунктов

- КПТ Барабинского района, выполненный кадастровой палатой Новосибирской области

- КПТ Барабинского района, выданный администрацией Барабинского района.

Разработка генерального плана Шубинского сельсовета вызвана отсутствием полного объёма градостроительной документации, необходимого для обеспечения стабильного развития территории.

1.2 Цели и задачи территориального планирования

Цель разработки проекта генерального плана Шубинского сельсовета – согласование взаимных интересов органов местно самоуправления поселения, региональных и федеральных органов государственной власти с   целью обеспечения планирования дальнейшего поступательного развития территории сельсовета, её рационального использования, привлечения инвестиций, обеспечения потребностей населения.

Задачи разработки проекта генерального плана Шубинского сельсовета:

- определение назначения территории сельского поселения, исходя из анализа совокупного действия социальных, экономических, экологических и прочих факторов и долгосрочных планов социально-экономического развития сельского поселения;

- определение  границ функциональных зон и  параметров их планируемого развития;

- определение границ земельных участков, предназначенных для  планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и определение границ территорий, подверженных такому риску;

- определение планируемых границ земель промышленности, энергетики, связи, границ земель лесного фонда, земель специального назначения, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территории, границ зон  инженерных и транспортных инфраструктур.

На картах и схемах генерального плана отображаются решения, принятые с учётом системного  пофакторного  анализа ресурсного потенциала территории сельсовета в экономическом, природно-экологическом, территориальном, историко-культурном, поселенческом, транспортно-коммуникационном аспектах. Таким образом, реализация проекта направлена на максимально эффективное использование всех имеющихся ресурсов для повышения качества жизни населения, повышения привлекательности территории сельсовета для ведения хозяйственной деятельности, повышения ВВП сельсовета.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение

2.1 Планируемая пространственная организация территории и её использование. Параметры функциональных зон

Территория Шубинского сельсовета проектом не изменяется.

По функциональному назначению на территории Шубинского сельсовета выделяются следующие зоны:

- зона градостроительного использования;

- зона сельскохозяйственного назначения;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона для воспроизводства и эксплуатации лесного фонда;

- зона специального назначения.

Зона градостроительного использования – зона, занятая населёнными пунктами.

Проектом размер зоны градостроительного использования уменьшается, так как населённые пункты о.п. 3017, о.п. 3020, о.п. 3023 – сселяются, освободившиеся территории остаются в землях населённых пунктов, однако функционально в проектом решении относятся к транспортной зоне. Территории населённых пунктов с. Шубинское, д. Круглоозёрка, п. Красный Пахарь – не изменяются. Таким образом, площадь зоны градостроительного использования уменьшится на 7,33 га и составит 144,87 га.

Зона сельскохозяйственного назначения уменьшается на 1745,88 га в связи с выделением из неё зон специального назначения и транспорта.

Зона транспортной инфраструктуры

В зону транспортной инфраструктуры отнесена территория вдоль федеральной автомагистрали М-51 по обеим сторонам с исключением земель лесного и водного фонда, а также садоводческих товариществ.  Ширина планируемых полос принята по 500 м. Площадь данных участков составит 1706,42 га. В транспортной зоне  вдоль автомагистрали планируется развитие придорожного сервиса.

Кроме того, проектом выделяются транспортные зоны, ведущие к планируемым объектам необходимым для жизнедеятельности населённых пунктов Шубинского сельсовета таких, как участки компостирования отходов без навоза и фекалий, скотомогильники.

Общая площадь транспортной зоны на период расчётного срока составит  2143,02 га.

Зона для воспроизводства и эксплуатации лесного фонда.

Зона гослесфонда не меняется. Площадь земель Барабинского лесохозяйственного участка Барабинского лесничества составляет 426,0 га.

Зона специального назначения

Проектом предлагается увеличить территории всех кладбищ в соответствии с расчётом. Также проектом выделяются зоны для размещения участков компостирования отходов без навоза и фекалий в населённых пунктах д. Круглоозёрка и п. Красный Пахарь и зона для размещения полей ассенизации и запахивания.

Общая площадь зоны специального назначения на период расчётного срока составит  6,94 га.

2.2 Сведения о размещении планируемых объектов местного значения

Жилищное строительство

На первую очередь и расчётный срок проектом предусматривается увеличение жилого фонда Шубинского сельсовета. Норма жилищной обеспеченности  принята 23 м2 на первую очередь и 25 м2 общей площади на расчетный срок. Площадь жилого на первую очередь должна составить 21,27 тыс. м2, на расчетный срок – 23,25 тыс. м2.

В с. Шубинское жилая застройка имеет квартальную структуру и располагается по улицам Комсомольская, Школьная, Советская, пер. Новый. Проектом на расчётный срок предлагается размещение нескольких проектируемых жилых зон: по улице Школьная и переулок Новый. Суммарная площадь зон составит 1,35 га. За период расчётного срока резервируется зона, площадью 0,79 га недалеко от въезда в населённый пункт для размещения жилой застройки.

В д. Круглоозёрка жилая застройка располагается по ул. Центральная. Проектом выделяются две зоны в западной части населённого пункта, общей площадью 0,71 га для размещения жилой застройки на период расчётного срока и зону, площадью 1,04 га для размещения жилой застройки за период расчётного срока.

В п. Красный Пахарь жилая застройка располагается кварталами по улице Сибирская и переулкам Сельский и Цветочный. На период расчётного срока выделяется несколько зон, общей площадью 1,46 га для размещения жилой застройки, за период расчётного срока резервируется территория, площадью 0,62 га.

Существующие жилые зоны в населённых пунктах о.п. 3017 км, о.п. 3020 км, о.п. 3023 км ликвидируются в связи с сселением населённых пунктов. Переселение жителей будет происходить по программе «Расселение  аварийного жилья на территории Новосибирской области в 2011-2015 годы» в основном в г. Барабинск а так же в населённые пункты соседних сельсоветов.

Социальная сфера

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания  на первую очередь и расчетный срок выполнен в соответствии с НГПСО 1-2009.66.  и в соответствии с  СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Согласно расчету в дополнение к существующим объектам соцкультбыта запроектировано на первую очередь:

- капитальный ремонт помещений Шубинской средней общеобразовательной школы и Шубинского детского сада;

- строительство многофункционального комплексного здания в п. Красный Пахарь и размещение в нём встроенного детского сада на 1 группу (11 чел);

- размещение встроенного детского сада на одну группу (9 чел) при клубе в д. Круглоозёрка;

- реконструкция помещения сельского клуба с увеличением количества посетительских мест до 50 чел в п. Красный Пахарь;

- строительство хоккейной коробки в с. Шубинское;

- устройство оздоровительных залов в д. Круглоозёрка и п. Красный Пахарь в реконструируемом клубе.

На расчетный срок предусмотрено:

- строительство многофункционального общественного центра в с. Шубинское (с размещением магазина, пункта питания, бытового обслуживания, аптеки);

- строительство многофункционального общественного центра в п. Красный Пахарь (с размещением магазина, пункта питания, бытового обслуживания, оздоровительного зала, группы детского сада).

Транспортная инфраструктура

На первую очередь проектом предусматривается:

- капитальный ремонт а/д "Барабинск - Зюзя - Квашнино"(асф/бет);

- ремонт внутрипоселенческих дорог в с. Шубинское.

На расчетный срок проектом предлагается:

- ремонт внутрипоселенческих дорог в д. Круглоозёрка и п. Красный Пахарь;

- строительство комплекса объектов обслуживания населения и транспортных средств на пересечении федеральной автомобильной трассы М-51 и автомобильной дороги местного межмуниципального значения Н-0102, включающего в себя автозаправочные станции, пункты придорожного сервиса, площадки для кратковременного отдыха на дороге;

- строительство и ремонт местных автомобильных дорог, соединяющих населённые пункты с производственными, сельскохозяйственными иными объектами.

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

На период первой очереди реализации генплана предусматривается:

- строительство скважин в с. Шубинское.

На расчетный срок проектом принято обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории Шубинского сельсовета.

Для водоснабжения Шубинского сельсовета проектом предлагается:

- расширение существующих  сетей централизованного водоснабжения;

- реконструкция существующих сооружений и сетей водоснабжения;

- разведка и бурение новых скважин, для обеспечения поставки требуемого объема воды потребителям и для соблюдения требований СНиП 2.04.02-84* [п.5.13] по резервированию водозаборных скважин;

- тампонаж недействующих скважин, для улучшения экологического состояния подземных вод;

- при несоответствии качество добываемой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, предусматривается строительство водоочистных сооружений при скважинных водозаборах, либо оборудование скважин водоочистными фильтрами;

- заменить силовое оборудование насосных установок скважин на современное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД.  Так же на всех насосных установках предлагается применить агрегаты с блоками частотной регулировки;

- установка приборов учета воды;

- разработать и утвердить в органах исполнительной власти РФ, проект зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, а также установить границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации сельсовета, согласно проекту.

В качестве дополнительных мероприятий по пожарной безопасности, предлагается предусмотреть строительство специальных площадок (пирсов) на берегах местных водоемов, для возможности подъезда пожарных машин.

Водопотребление Шубинскогог сельсовета представлено в таблице 1.

Водоотведение

Основным решением по водоотведению населенных пунктов Шубинского сельсовета предлагается отведение стоков от объектов соцкультбыта и части жилой застройки в локальные очистные установки. Стоки от не канализованной жилой застройки предлагается сбрасывать в герметичные выгреба с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на ближайшие канализационные очистные сооружения, либо использовать локальные очистные установки.

Суммарный расход сточных вод Шубинского сельсовета представлен в таблице 2.

Теплоснабжение

На первую очередь реализации генплана предусматривается:

- капитальный ремонт теплотрасс в Шубинском сельсовете.

На расчетный срок проектом предусматривается:

- реконструкция существующих теплосетей, с целью уменьшения потерь тепла и повышения энергоэффективности использования топлива.

- внедрение у потребителей приборов учета тепла и систем регулирования тепловой энергии.

- переход на локальные системы отопления, с целью снижения затрат на системы теплоснабжения.

- реконструкция угольных котельных с переводом их на газовое топливо, для улучшения экологической обстановки в районе.

Газоснабжение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение сетями газоснабжения всех потребителей на территории с. Шубинское.

Природный газ используется:

- административно-общественными зданиями на нужды отопления и горячего водоснабжения;

- жилой усадебной застройкой на нужды отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления;

- жилой малоэтажной застройкой на нужды отопления и горячего водоснабжения, пищеприготовления.

Для газоснабжения предлагается тупиковая схема газоснабжения. Газопроводы низкого давления предлагается прокладывать надземно. Газопроводы высокого давления – подземно.

Суммарный расход газа на территории Шубинского сельсовета на расчетный срок представлен в таблицах 3; 3.1.

Электроснабжение

Для электроснабжения Шубинского сельсовета проектом на расчетный срок  предусматривается:

- замена проводов и опор ВЛ, подводящих электроэнергию ко всем населенным пунктам;

- замена силового оборудования на более современное, с увеличением мощности;

- реконструкция существующих подстанций;

- реализация мероприятий по снижение уровня потерь в электрических сетях при передаче, трансформировании и потреблении;

-строительство отдельных трансформаторных подстанций для котельных, водонапорных башен и скважин.

Электрические нагрузки по населенным пунктам Шубинского сельсовета представлены в таблице 4.

Связь и информация

Основные направления развития услуг связи на расчетный срок:

- перевод всех существующих АТС на цифровое оборудование;

- дальнейший переход с радиорелейных линий на оптические линии связи;

- создание условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий связи;

- создание сетей сотовой связи третьего поколения, на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов;

- строительство новых базовых станций и расширение зоны охвата;

- снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов;

- переход на цифровое вещание согласно ФЦП «Концепция развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

Потребное количество телефонов на Шубинский сельсовет представлено в таблице 5.

Суммарное водопотребление Шубинского сельсовета

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, м3/сут |  | Социально-культурные и промышленные нужды, расход воды, м3/сут |  | Противопожарные нужды, расход воды, м3/сут |  | Поливочные нужды, расход воды, м3/сут |  | Итоговый расход воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Шубинский с/с | 925 | 930 | 226,32 | 229,86 | 67,90 | 68,96 | 243 | 243 | 83,25 | 83,70 | 620,47 | 625,52 |
| 2. | с. Шубинское | 600 | 615 | 180,00 | 184,50 | 54,00 | 55,35 | 81 | 81 | 54,00 | 55,35 | 369,00 | 376,20 |
| 3. | д. Круглоозерка | 145 | 150 | 20,88 | 21,60 | 6,26 | 6,48 | 81 | 81 | 13,05 | 13,50 | 121,19 | 122,58 |
| 4. | п. Красный Пахарь | 160 | 165 | 23,04 | 23,76 | 6,91 | 7,13 | 81 | 81 | 14,40 | 14,85 | 125,35 | 126,74 |
| 5. | ж/д разъезд о.п. 3017 км. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | разъезд о.п.3020 км. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | ж/д разъезд о.п.3023 км. Барабушка | 20 | 0 | 2,4 | 0 | 0,72 | 0 | - | - | 1,8 | 0 | 4,92 | 0 |

Суммарный расход сточных вод Шубинского сельсовета

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Хозяйственно-бытовые нужды, расход стоков, м3/сут |  | Социально-культурные и промышленные нужды, расход стоков, м3/сут |  | Итоговый расход стоков, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 оч. | Расч. срок | 1 оч. | Расч.срок | 1 оч. | Расч.срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 |
| 1. | Шубинский с/с | 925 | 930 | 226,32 | 229,86 | 67,90 | 68,96 | 294,21 | 298,82 |
| 2. | с. Шубинское | 600 | 615 | 180,00 | 184,50 | 54,00 | 55,35 | 234,00 | 239,85 |
| 3. | д. Круглоозерка | 145 | 150 | 20,88 | 21,60 | 6,26 | 6,48 | 27,14 | 28,08 |
| 4. | п. Красный Пахарь | 160 | 165 | 23,04 | 23,76 | 6,91 | 7,13 | 29,95 | 30,89 |
| 5. | ж/д разъезд о.п. 3017 км. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | разъезд о.п.3020 км. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | ж/д разъезд о.п.3023 км. Барабушка | 20 | 0 | 2,4 | 0 | 0,72 | 0 | 3,12 | 0 |

Суммарный расход газа на территории Шубинского сельсовета на расчетный срок

Таблица 3

| № п.п. | Наименование потребителя | Годовой расход газа тыс. м3 /год |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Газоснабжение индивидуального жилого фонда | Газоснабжение индивидуального животноводства | Газоснабжение общественного животноводства | Газоснабжение мастерских и гаражей | Газоснабжение котельных | Газоснабжение коммуналь но-бытовых потребителей |  |
| 1 | с. Шубинское | 4079,3 | 110,2 | 228,0 | - | 387,5 | 485,7 | 5290,7 |
|  | Итого: | 4079,3 | 110,2 | 228,0 | - | 387,5 | 485,7 | 5290,7 |

Таблица  3.1

| № п.п. | Наименование потребителя | Максимально-часовой расход газа м3 /час |  |  |  |  |  | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Газоснабжение индивидуа льного жилого фонда | Газоснабжение индивидуа льного животноводства | Газоснабжение общественного животноводства | Газоснабжение мастерских и гаражей | Газоснабжение котельных | Газоснабжение коммунально-бытовых потребите лей |  |
| 1 | с. Шубинское | 739,0 | 63,0 | 76,0 | - | 702,0 | 88,0 | 1668,0 |
|  | Итого: | 739,0 | 63,0 | 76,0 | - | 702,0 | 88,0 | 1668,0 |

Электрические нагрузки по населенным пунктам Шубинского сельсовета

Таблица 4

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Расход электроэнергии, кВт*ч/год |  | Расход электроэнергии, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Шубинский с/с | 925 | 930 | 1 008 750 | 1 009 500 | 238,74 | 239,15 |
| 2. | с. Шубинское | 600 | 615 | 570 000 | 584 250 | 139,02 | 142,50 |
| 3. | д. Круглоозерка | 145 | 150 | 195 750 | 202 500 | 44,49 | 46,02 |
| 4. | п. Красный Пахарь | 160 | 165 | 216 000 | 222 750 | 49,09 | 50,63 |
| 5. | ж/д разъезд о.п. 3017 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | разъезд о.п.3020 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | ж/д разъезд о.п.3023 км. Барабушка | 20 | 0 | 27 000 | 0 | 6,14 | 0,00 |

Потребное количество телефонов на Шубинский сельсовет

Таблица 5

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок, чел. | Число телефонов, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Шубинский с/с | 925 | 930 | 317 | 319 |
| 2. | с. Шубинское | 600 | 615 | 206 | 211 |
| 3. | д. Круглоозерка | 145 | 150 | 50 | 51 |
| 4. | п. Красный Пахарь | 160 | 165 | 55 | 57 |
| 5. | ж/д разъезд о.п. 3017 км. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | разъезд о.п.3020 км. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | ж/д разъезд о.п.3023 км. Барабушка | 20 | 0 | 7 | 0 |

Объекты специального назначения

Кладбища

На расчетный срок проектом предусматривается развитие территорий кладбищ согласно нормативному расчету:

- с. Шубинское – на 0,15 га;

- п. Красный Пахарь – на 0,08 га;

- д. Круглоозёрка – на 0,03 га.

Полигоны ТБО. Поля ассенизации и поля запахивания

На период первой очереди проектом предлагается организация участков компостирования отходов без навоза и фекалий рядом с д. Круглоозёрка и п. Красный Пахарь. Нормативная санитарно-защитная зона от которых принимается равной 300 м.

На расчётный срок проектом генерального плана Шубинского сельсовета предусматривается организация полей ассенизации и запахивания. Их предлагается расположить на расстоянии 1,5 км к востоку от с. Шубинское. Площадь выделяемого участка согласно расчёту составит 2,4 га.

Охрана окружающей среды

На расчетный срок проектом предусматривается:

- закрытие и рекультивация несанкционированных свалок ТБО д. Круглоозёрка и п. Красный Пахарь;

- озеленение улиц и участков общественной застройки;

- зеленые насаждения специального назначения (санитарно-защитные зоны);

- ремонт, внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на всех производственных объектах и котельных;

- в местах установки мусорных емкостей предусматривается устройство твердого покрытия;

- организация отведения поверхностных стоков в жилой зоне за пределы населенного пункта.

- Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов местного значения муниципального района

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

В соответствии программой газификация Новосибирской области и разработанным проектом газоснабжения Барабинского района, на территории Шубинского сельсовета запроектированы сети газоснабжения. От элементов системы газоснабжения проектом генерального плана устанавливаются нормативные расстояния до фундаментов зданий и соооружений, в соответствии с СП 62.13330.2011 – актуализированной версией СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Нормативные расстояния - минимально допустимые расстояния от газораспределительной сети до зданий и сооружений, не относящихся к этой сети, устанавливаемые при проектировании и строительстве этой сети, зданий и сооружений в целях обеспечения их безопасности, а также находящихся в них людей в случае возникновения аварийной ситуации на газораспределительной сети.

Нормативные расстояния принимаются следующими:

- от газопровода высокого давления Pраб = 12кгс/кв.см – 10м;

- от газопровода высокого давления Pраб = 6кгс/кв.см – 7м;

- от газораспределительной станции (ГРС) – 15м;

- от головных газораспределительных пунктов (ГГРП) – 15м;

- от газорегуляторных пунктов (ГРП) – 10м.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

-  вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

-  вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода.

Охранные зоны от ВЛ

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

По территории  Шубинского сельсовета проходят линии электропередачи  напряжением  110 кВ, 10 кВ и менее.

Охранные зоны:

ЛЭП 110кВ – 20 м,  ЛЭП 10кВ – 10 м.

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

Проектом генерального плана предлагаются к строительству следующие объекты, требующие установления санитарно-защитных зон:

- 4 площадки компостирования отходов без навоза и фекалий;

- поля ассенизации и запахивания;

- птичник.

Рекомендуемые санитарно защитные зоны новых объектов представлены в таблице 6

Таблица 6

| № п/п | Наименование предприятий | Отраслевая направленность | Класс опасности | размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поля ассенизации и запахивания | Объект, связанный с размещением отходов | I | 11000 |
| 2 | участок компостирования отходов без навоза и фекалий (2 шт) | Объект, связанный с размещением отходов | III | 5300 |
| 3 | комплекс объектов обслуживания населения и транспортных средств | Объект транспортной инфраструктуры | IV | 1100 |

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В настоящее время зоны санитарной охраны для источников питьевого водоснабжения для Шубинского сельсовета не установлены. Проект ЗСО должны выполнить специализированная организация в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Мероприятия по первому поясу

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в разделе «Мероприятия по второму и третьему поясам», в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 7

| № | Наименование | Един. | Современ- | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | показателей | изм. | ное поло- жение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Всего в границах сельсовета в том числе территории: | га | 24454,0 | - | 24454,0 |
|  | Земли населённых пунктов | га | 152,2 | - | 152,2 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 23465,04 | - | 23368,74 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 410,76 | - | 507,06 |
|  | Земли лесного фонда | га | 426,0 | - | 426,0 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 924 | 925 | 930 |
| 2.2 | Число сельских поселений, из них с численностью населения: | единиц | 6 | 4 | 3 |
|  | 500-1000 | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  | 100-300 | единиц | 2 | 2 | 2 |
|  | менее 100 |  | 3 | 1 | 0 |
| 2.3 | Плотность населения селитебной территории | чел./га | 0,04 | - | 0,04 |
| 2.4 | Возрастная структура |  |  |  |  |
|  | - младше трудоспособного возраста | чел./ % населения | 195/21,1 | 190/20,5 | 180/19,4 |
|  | - трудоспособного возраста | чел./ % населения | 544/58,9 | 525/56,8 | 505/54,3 |
|  | - старше трудоспособного возраста | чел./ % населения | 185/20,0 | 210/22,7 | 245/26,3 |
| 2.5 | Трудовые ресурсы | чел./ % населения | 536/58,0 | 525/56,8 | 505/54,3 |
|  | а) занято в экономике | чел./ % населения | 317/34,3 | 400/43,2 | 410/44,1 |
|  | - численность занятых в организациях, расположенных на территории МО | чел./ % населения | 135/14,6 | 220/23,8 | 240/25,8 |
|  | - численность занятых в организациях, расположенных за пределами, территории МО | чел./ % населения | 182/19,7 | 180/19,5 | 170/18,3 |
|  | б) Учащиеся в трудоспособном возрасте | чел./ % населения | 25/2,7 | 25/2,7 | 20/2,1 |
|  | в) Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое в экономике | чел./ % населения | 187/19,7 | 95/10,2 | 70/7,5 |
|  | г) Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости | чел./ % населения | 7/0,8 | 5/0,5 | 5/0,5 |
| 3 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 3.1 | Учреждения народного образования |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательная школа | объект/мест | 1/360 | 1/360 | 1/360 |
|  | Дошкольное учреждение | объект/мест | 1/40 | 3/60 | 3/60 |
| 3.2 | Учреждения здравоохранения, соц. обеспечения и физкультурно-оздоровительные |  |  |  |  |
|  | ФАП | объект | 3 | 3 | 3 |
|  | Спорткомплекс общего пользования | объект/площадь (м2) | 1/165 | 3/285 | 3/285 |
|  | Открытые спортивные площадки | объект/площадь (га) | 3/0,61 | 4/0,79 | 4/0,79 |
| 3.3 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
|  | Дома культуры, клубы | объект/мест | 3/370 | 3/400 | 3/400 |
| 3.4 | Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |
|  | Магазины смешанных товаров | площадь (м2) | 125 | 280 | 280 |
|  | Предприятия общественного питания | объект/мест | 0 | 3/37 | 3/37 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 0 | 4 | 4 |
| 3.5 | Организации и учреждения управления, предприятия связи |  |  |  |  |
|  | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Организации управления | объект | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Общая площадь жилых домов | м2 общ. площади | 16,6 | 21,27 | 23,25 |
| 3.2. | Обеспеченность населения общей площадью | м2/чел | 17,9 | 23 | 25 |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Плотность автомобильных дорог магистральной сети | км/100 км2 | 21,39 | 21,39 | 21,39 |
| 4.2 | Протяженность автомобильных дорог магистральной сети, в том числе: | км | 52,3 | 52,3 | 52,3 |
|  | - федерального значения; - регионального значения; - местного межмуниципального значения | км | 18,97 4,29 29,04 | 18,97 4,29 29,04 | 18,97 4,29 29,04 |
| 4.3 | Из общего количества автомобильных дорог магистральной сети с твердым покрытием | км | 52,3 | 52,3 | 52,3 |
| 4.4 | Протяжённость железных дорог общего пользования | км | 16,36 | 16,36 | 16,36 |
| 5. | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  | Сущ. | 1очер | Расч. срок |
| 5.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | расходы воды | м3/сут. | 144 | 620 | 625 |
|  | источник |  | Подземный водозабор из скважин |  |  |
| 5.2. | Канализация |  |  |  |  |
|  | расход стоков | м3/сут. | - | 294 | 299 |
|  | Очистка |  | Выгреба | Местная (автономные о.с), ЛОС модульные |  |
| 5.3. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | источник |  | Локальные котельные, печи | Локальные котельные, автономные источники, печи |  |
|  | топливо |  | уголь | Природный газ, уголь |  |
| 5.4. | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | расход газа годовой | млн.м3/год | - | 5290,7 | 5290,7 |
|  | расход газа часовой | Тыс. м3/час | - | 1,668 | 1,668 |
|  | источник |  |  | газопровод высокого давления |  |
| 5.5. | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | суммарная электрическая нагрузка | кВт | - | 238 | 239 |
|  | электропотребление | Тыс. кВт*час/ год | - | 1008,7 | 1009,5 |
|  | Источник |  | Система «Новосибэнерго» |  |  |
| 5.6. | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | Количество телефонов | тел.т. | 85 | 317 | 319 |

Приложение 1

Карта границ сельсовета и планируемого размещения объектов

федерального, регионального и местного значения